АКТ ДЕФЕКТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Результаты дефектовки двигателя внутреннего сгорания после разборки: замеры деталей, сравнение с нормой и ремонтными размерами, причины возникновения дефектов и заключение о пригодности

| Акт № | от «___» ______________ 20___ г. | Основание для дефектовки |
| --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ

| Наименование организации или Ф. И. О. заказчика | Марка, модель автомобиля | Государственный регистрационный номер |
| --- | --- | --- |

| Идентификационный номер (VIN) | Пробег автомобиля, км | Пробег двигателя, если он заменялся |
| --- | --- | --- |

ДВИГАТЕЛЬ

| Модель (тип) двигателя | Номер двигателя | Рабочий объём, л | Число цилиндров, расположение | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Источник норм: руководство по ремонту, издание и раздел | Ремонтировался ранее (следы, ремонтные размеры) |
| --- | --- |

СОСТОЯНИЕ ДО РАЗБОРКИ

| Параметр | Метод и условия замера | Норма по руководству | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЪЁМ РАЗБОРКИ

| Что снято и разобрано | Применённое оборудование и приборы |
| --- | --- |

| Фотофиксация | Дата и время дефектовки |
| --- | --- |

ЦИЛИНДРОПОРШНЕВАЯ ГРУППА: ЗАМЕРЫ ПО ЦИЛИНДРАМ

| Цилиндр | Номинальный диаметр, мм | Фактический наибольший, мм | Овальность, мм | Конусность, мм | Состояние зеркала, зазор в замке колец | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Диаметр цилиндра замеряется нутромером не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трёх поясах по высоте — иначе овальность и конусность не выявляются вовсе, а именно они, а не средний диаметр, определяют пригодность цилиндра. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя: универсальных значений не существует, и цифры из соседнего мотора той же марки к делу не относятся.

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ГОЛОВКА БЛОКА И ПРИВОД ГРМ

| № | Деталь, позиция | Что и чем замерялось | Норма (предел) по руководству | Фактически | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

| № | Дефект (позиция выше) | Установленная причина | На чём основан вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Причина указывается только там, где она установлена замером, разборкой или связью с другим дефектом, и графа «на чём основан вывод» существует именно для этого. «Вероятно, перегрев» и «предположительно, некачественное масло» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

| Блок цилиндров | Коленчатый вал | Головка блока |
| --- | --- | --- |

| Принятые ремонтные размеры | Требуется дополнительная дефектовка | Снятые детали |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ

Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте.

Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С замерами, выявленными дефектами, установленными причинами и заключением о пригодности деталей ознакомлен, экземпляр акта получен.

| Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку | Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника | Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О. |
| --- | --- | --- |

Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя — универсальных значений не существует. Акт констатирует состояние деталей и не определяет стоимость их восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-dvigatelya

АКТ ДЕФЕКТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Результаты дефектовки двигателя внутреннего сгорания после разборки: замеры деталей, сравнение с нормой и ремонтными размерами, причины возникновения дефектов и заключение о пригодности

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные

| Акт № | от «___» ______________ 20___ г. | Основание для дефектовки |
| --- | --- | --- |
| ДД-2026-00021 | от «15» августа 2026 г. | заявка № 126: стук при прогреве, расход масла 1,2 л на 1000 км |

ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ

| Наименование организации или Ф. И. О. заказчика | Марка, модель автомобиля | Государственный регистрационный номер |
| --- | --- | --- |
| Никитин Сергей Владимирович | Kia Rio, седан | А 123 ВС 51 |

| Идентификационный номер (VIN) | Пробег автомобиля, км | Пробег двигателя, если он заменялся |
| --- | --- | --- |
| Z94C241BAKR000000 | 218 400 | двигатель не заменялся |

ДВИГАТЕЛЬ

| Модель (тип) двигателя | Номер двигателя | Рабочий объём, л | Число цилиндров, расположение | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G4FC | G4FC9M000000 | 1,6 | 4, рядное | бензин |

| Источник норм: руководство по ремонту, издание и раздел | Ремонтировался ранее (следы, ремонтные размеры) |
| --- | --- |
| руководство по ремонту G4FC, раздел «Механическая часть двигателя» | следов ремонта не обнаружено, размеры номинальные |

СОСТОЯНИЕ ДО РАЗБОРКИ

| Параметр | Метод и условия замера | Норма по руководству | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Компрессия по цилиндрам, бар | Компрессометр, прогретый двигатель, полностью открытая дроссельная заслонка | не ниже 10,0; разброс не более 1,0 | 9,8 / 7,4 / 9,6 / 9,5 |
| Давление масла на прогретом двигателе, бар | Механический манометр вместо датчика, 3000 об/мин | не ниже 3,0 | 2,1 |
| Состояние масла | Осмотр при сливе, магнитная пробка | без стружки и эмульсии | металлическая стружка на пробке, запах топлива |
| Охлаждающая жидкость в масле, масло в системе охлаждения | Осмотр, опрессовка системы охлаждения | отсутствуют | не обнаружено |

ОБЪЁМ РАЗБОРКИ

| Что снято и разобрано | Применённое оборудование и приборы |
| --- | --- |
| двигатель снят с автомобиля, разобран полностью: снята ГБЦ, поддон, извлечены поршни и коленчатый вал | нутромер индикаторный, микрометр 75–100 мм, поверочная линейка и щуп, индикаторная стойка, набор щупов |

| Фотофиксация | Дата и время дефектовки |
| --- | --- |
| 24 снимка, приложение к акту | 15.08.2026, 09:00–16:30 |

ЦИЛИНДРОПОРШНЕВАЯ ГРУППА: ЗАМЕРЫ ПО ЦИЛИНДРАМ

| Цилиндр | Номинальный диаметр, мм | Фактический наибольший, мм | Овальность, мм | Конусность, мм | Состояние зеркала, зазор в замке колец | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77,00 | 77,06 | 0,03 | 0,04 | Зеркало без задиров, зазор в замке 0,52 мм | В пределах нормы |
| 2 | 77,00 | 77,19 | 0,11 | 0,09 | Задиры по зеркалу, зазор в замке 1,15 мм | Расточка в ремонтный размер |
| 3 | 77,00 | 77,07 | 0,04 | 0,04 | Зеркало без задиров, зазор в замке 0,58 мм | В пределах нормы |
| 4 | 77,00 | 77,08 | 0,04 | 0,05 | Зеркало без задиров, зазор в замке 0,61 мм | В пределах нормы |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Диаметр цилиндра замеряется нутромером не менее чем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трёх поясах по высоте — иначе овальность и конусность не выявляются вовсе, а именно они, а не средний диаметр, определяют пригодность цилиндра. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя: универсальных значений не существует, и цифры из соседнего мотора той же марки к делу не относятся.

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ГОЛОВКА БЛОКА И ПРИВОД ГРМ

| № | Деталь, позиция | Что и чем замерялось | Норма (предел) по руководству | Фактически | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коленчатый вал, шатунная шейка 2 | Диаметр, микрометр, в двух плоскостях | 45,00; овальность до 0,01 | 44,91; овальность 0,04 | Шлифовка в 1-й ремонтный размер |
| 2 | Коленчатый вал, коренные шейки | Диаметр, микрометр | 50,00; овальность до 0,01 | 49,98; овальность 0,01 | В пределах нормы |
| 3 | Коленчатый вал | Биение, индикатор на призмах | не более 0,03 | 0,02 | В пределах нормы |
| 4 | Вкладыши шатунные, цилиндр 2 | Осмотр | без задиров и выкрашивания | проворот, выкрашивание слоя | Замена, дефект необратимый |
| 5 | Шатун цилиндра 2 | Осмотр, контроль изгиба и скручивания | без деформации | деформации не выявлено | Годен |
| 6 | Головка блока, плоскость прилегания | Поверочная линейка и щуп | неплоскостность до 0,05 | 0,04 | В пределах нормы |
| 7 | Головка блока | Опрессовка | герметична | герметична, трещин нет | Годна |
| 8 | Клапаны и сёдла | Осмотр, замер фаски, проверка герметичности | без прогара, герметичны | нагар, герметичность в норме | Годны после притирки |
| 9 | Маслонасос | Замер зазоров, осмотр | по руководству | зазор шестерён выше предела | Замена |
| 10 | Цепь ГРМ и натяжитель | Замер удлинения, осмотр башмаков | по руководству | удлинение выше предела, износ башмака | Замена комплектом |

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

| № | Дефект (позиция выше) | Установленная причина | На чём основан вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проворот вкладышей, поз. 4 | Масляное голодание шатунной шейки 2 | Давление масла 2,1 бар при норме от 3,0; износ шестерён маслонасоса выше предела |
| 2 | Задиры зеркала цилиндра 2, поз. по ЦПГ | Следствие поз. 1 — разрушение слоя вкладыша и попадание продуктов износа | Металлическая стружка на магнитной пробке, характер задиров |
| 3 | Износ цепи и башмаков ГРМ, поз. 10 | Эксплуатационный износ при пробеге 218 400 км | Удлинение цепи выше предела, равномерный износ башмаков |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Причина указывается только там, где она установлена замером, разборкой или связью с другим дефектом, и графа «на чём основан вывод» существует именно для этого. «Вероятно, перегрев» и «предположительно, некачественное масло» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

| Блок цилиндров | Коленчатый вал | Головка блока |
| --- | --- | --- |
| пригоден после расточки в 1-й ремонтный размер | пригоден после шлифовки в 1-й ремонтный размер | пригодна, требуется притирка клапанов |

| Принятые ремонтные размеры | Требуется дополнительная дефектовка | Снятые детали |
| --- | --- | --- |
| цилиндры +0,25 мм, шатунные шейки −0,25 мм | нет | поршни, вкладыши и цепь ГРМ переданы заказчику |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ

Первичный дефект — падение давления в системе смазки из-за износа маслонасоса; следствием стал проворот шатунных вкладышей второго цилиндра, повреждение шатунной шейки коленчатого вала и задиры зеркала второго цилиндра. Двигатель подлежит восстановлению: расточка блока в первый ремонтный размер, шлифовка коленчатого вала в первый ремонтный размер, замена маслонасоса, вкладышей, поршневой группы и цепи ГРМ комплектом. Эксплуатация до восстановления невозможна. Стоимость работ и деталей настоящим актом не определяется.

Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте.

Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С замерами, выявленными дефектами, установленными причинами и заключением о пригодности деталей ознакомлен, экземпляр акта получен.

| Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку | Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника | Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О. |
| --- | --- | --- |
| Моторист Сидоров В. Н. ____________ | Мастер-приёмщик Гусев П. А. ____________ | ____________ Никитин С. В. |

Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Номинальные размеры, допуски, пределы износа и ремонтные размеры берутся из руководства по ремонту конкретного двигателя — универсальных значений не существует. Акт констатирует состояние деталей и не определяет стоимость их восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-dvigatelya