АКТ ДЕФЕКТОВКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Выявленные при дефектовке дефекты узлов и агрегатов грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа: метод выявления, норма или предел, причина возникновения и заключение о пригодности

| Акт № | от «___» ______________ 20___ г. | Основание для дефектовки |
| --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК И ВЛАДЕЛЕЦ ТЕХНИКИ

| Наименование организации или Ф. И. О. | ОГРН / ОГРНИП | Собственник, если техника в лизинге или аренде |
| --- | --- | --- |

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

| Марка, модель | Тип (тягач, самосвал, фургон, автобус) | Государственный регистрационный номер |
| --- | --- | --- |

| Идентификационный номер (VIN) | Год выпуска | Пробег, км | Наработка, моточасов |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЦЕП ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ДЕФЕКТУЕТСЯ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА)

| Марка, модель прицепа или полуприцепа | Государственный регистрационный номер | VIN |
| --- | --- | --- |

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ

| Место проведения | Дата и время | Объём разборки |
| --- | --- | --- |

| Применённое оборудование и приборы | Фотофиксация |
| --- | --- |

ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

| № | Узел, агрегат | Выявленный дефект | Метод выявления | Замер и норма (предел) | Причина возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Причина указывается только там, где она установлена разборкой, замером или следом другого дефекта. «Вероятно» и «предположительно» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя. Дефект описывается замером и нормой там, где замер возможен: «изношено» — мнение, «0,42 мм при пределе 0,10 мм» — факт, который можно перепроверить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ УЗЛОВ

| № | Узел, агрегат (позиция из таблицы выше) | Заключение | Снят и передан на хранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ

| Узлов продефектовано | Признано непригодными | Требуется дополнительная дефектовка |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ

Стоимость восстановления выявленных дефектов настоящим актом не определяется и оформляется отдельным документом — дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые узлы и детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте, чтобы вопрос «где мой старый узел» не решался по памяти.

Дефектовка проведена в присутствии представителя заказчика. С перечнем дефектов, методами выявления, замерами и заключением о пригодности узлов ознакомлен, экземпляр акта получен.

| Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку | Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника | Должность, Ф. И. О. и подпись представителя заказчика |
| --- | --- | --- |

Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Акт констатирует техническое состояние узлов и не определяет стоимость их восстановления: она оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-gruzovogo

АКТ ДЕФЕКТОВКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Выявленные при дефектовке дефекты узлов и агрегатов грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа: метод выявления, норма или предел, причина возникновения и заключение о пригодности

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные

| Акт № | от «___» ______________ 20___ г. | Основание для дефектовки |
| --- | --- | --- |
| ДГ-2026-00042 | от «15» августа 2026 г. | заявка № 118 от 13.08.2026, потеря тяги и стук в трансмиссии |

ЗАКАЗЧИК И ВЛАДЕЛЕЦ ТЕХНИКИ

| Наименование организации или Ф. И. О. | ОГРН / ОГРНИП | Собственник, если техника в лизинге или аренде |
| --- | --- | --- |
| ООО «Севертранс» | 1145190000000 | лизингодатель — АО «Лизинг-Норд», договор № ЛН-2231 |

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

| Марка, модель | Тип (тягач, самосвал, фургон, автобус) | Государственный регистрационный номер |
| --- | --- | --- |
| КамАЗ 65115, самосвал | самосвал | Х 456 ХХ 51 |

| Идентификационный номер (VIN) | Год выпуска | Пробег, км | Наработка, моточасов |
| --- | --- | --- | --- |
| XTC651153L0000000 | 2020 | 486 200 | 9 340 |

ПРИЦЕП ИЛИ ПОЛУПРИЦЕП (ЗАПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ДЕФЕКТУЕТСЯ В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА)

| Марка, модель прицепа или полуприцепа | Государственный регистрационный номер | VIN |
| --- | --- | --- |
| не дефектовался | — | — |

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ

| Место проведения | Дата и время | Объём разборки |
| --- | --- | --- |
| г. Мурманск, ул. Заречная, д. 14, пост № 5 | 15.08.2026, 08:30–15:00 | снята коробка передач, вскрыт картер заднего моста |

| Применённое оборудование и приборы | Фотофиксация |
| --- | --- |
| подъёмник, микрометр, нутромер, манометры пневмосистемы, эндоскоп, сканер | 18 снимков, приложение к акту |

ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ

| № | Узел, агрегат | Выявленный дефект | Метод выявления | Замер и норма (предел) | Причина возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка передач, делитель | Разрушение подшипника вторичного вала, металлическая стружка в масле | Разборка, осмотр, магнитная пробка | Радиальный люфт 0,42 мм при пределе 0,10 мм | Эксплуатационный износ |
| 2 | Задний мост, редуктор | Выкрашивание зубьев ведущей шестерни | Разборка, осмотр, эндоскоп | Повреждение 4 зубьев из 13 | Следствие поз. 1 — попадание продуктов износа |
| 3 | Сцепление | Замасливание и износ ведомого диска | Разборка, осмотр, замер | Толщина накладок 6,1 мм при пределе 7,5 мм | Эксплуатационный износ, течь по сальнику |
| 4 | Пневмосистема, осушитель | Влага в ресиверах, унос масла в контуры | Слив конденсата, осмотр патронов | Конденсат в обоих ресиверах | Осушитель не обслуживался, патрон не менялся |
| 5 | Тормозной кран передней оси | Падение давления в контуре при удержании педали | Замер манометрами, обмыливание | Падение 0,8 бар за 3 мин при норме не более 0,2 | Эксплуатационный износ уплотнений |
| 6 | Рессоры задней подвески | Излом коренного листа справа | Осмотр, замер стрелы прогиба | Просадка 34 мм относительно левой стороны | Нарушение условий эксплуатации — перегруз |
| 7 | Седельно-сцепное устройство | Не дефектовалось — автомобиль без ССУ | — | — | — |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

Причина указывается только там, где она установлена разборкой, замером или следом другого дефекта. «Вероятно» и «предположительно» в акт не идут: причина, написанная наугад, роняет достоверность всего документа, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против завода-изготовителя. Дефект описывается замером и нормой там, где замер возможен: «изношено» — мнение, «0,42 мм при пределе 0,10 мм» — факт, который можно перепроверить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ УЗЛОВ

| № | Узел, агрегат (позиция из таблицы выше) | Заключение | Снят и передан на хранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка передач, поз. 1 | Непригодна, требует ремонта с заменой подшипников и вала | Снята, хранится на посту № 5 |
| 2 | Редуктор заднего моста, поз. 2 | Непригоден, требуется замена главной пары | Снят, хранится на посту № 5 |
| 3 | Ведомый диск сцепления, поз. 3 | Непригоден, замена | Снят, передан заказчику |
| 4 | Тормозной кран, поз. 5 | Непригоден, замена | Не снимался |
| 5 | Рессора задняя правая, поз. 6 | Непригодна, замена листа или пакета | Не снималась |
| 6 |  |  |  |

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ

| Узлов продефектовано | Признано непригодными | Требуется дополнительная дефектовка |
| --- | --- | --- |
| 6 | 5 | да, после снятия ведущего моста |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ

Первичный дефект — разрушение подшипника вторичного вала коробки передач; продукты износа попали в контур смазки и вызвали повреждение главной пары заднего моста. Эксплуатация автомобиля до устранения дефектов по позициям 1, 2 и 5 невозможна. Окончательный перечень заменяемых деталей определяется после снятия ведущего моста; стоимость восстановления настоящим актом не определяется.

Стоимость восстановления выявленных дефектов настоящим актом не определяется и оформляется отдельным документом — дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Снятые узлы и детали хранятся до решения заказчика об их судьбе; место и срок хранения указываются в акте, чтобы вопрос «где мой старый узел» не решался по памяти.

Дефектовка проведена в присутствии представителя заказчика. С перечнем дефектов, методами выявления, замерами и заключением о пригодности узлов ознакомлен, экземпляр акта получен.

| Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку | Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника | Должность, Ф. И. О. и подпись представителя заказчика |
| --- | --- | --- |
| Мастер-диагност Сидоров В. Н. ____________ | Слесарь Гусев П. А. ____________ | ____________ Механик Никитин С. В. |

Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Акт констатирует техническое состояние узлов и не определяет стоимость их восстановления: она оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-gruzovogo