АКТ ДЕФЕКТОВКИ УЗЛА (ДЕТАЛИ)

Дефектовка отдельного узла, агрегата или детали автомобиля: идентификация узла, выполненные проверки с методами и нормами, выявленные дефекты, причина и заключение о пригодности

| Акт № | от «___» ______________ 20___ г. | Основание для дефектовки |
| --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ

| Наименование организации или Ф. И. О. заказчика | Марка, модель автомобиля | Государственный регистрационный номер |
| --- | --- | --- |

| Идентификационный номер (VIN) | Пробег автомобиля, км |
| --- | --- |

УЗЕЛ (ДЕТАЛЬ), ПОСТУПИВШИЙ НА ДЕФЕКТОВКУ

| Наименование узла или детали | Каталожный номер | Производитель и маркировка на корпусе |
| --- | --- | --- |

| Откуда поступил | Дата установки, если известна | Пробег на момент установки, км |
| --- | --- | --- |

Каталожный номер, маркировка и происхождение узла — не формальность: без них через полгода невозможно доказать, что дефектовался именно этот узел, а не похожий. Если узел предоставлен заказчиком и снят не в нашем сервисе, это указывается прямо: сервис отвечает за состояние того, что получил, а не за то, что происходило с узлом до передачи.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ

| Место проведения | Дата и время | Объём разборки |
| --- | --- | --- |

| Применённое оборудование и приборы | Фотофиксация |
| --- | --- |

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОВЕРКИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

| № | Элемент узла | Что проверялось и чем | Норма (предел) | Фактически | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ ПРИЧИНЫ

| № | Дефект (позиция выше) | Установленная причина | На чём основан вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

«Причина не установлена» — допустимая и честная запись, в отличие от «вероятно» и «предположительно». Причина указывается там, где она установлена разборкой, замером или связью с другим дефектом; написанная наугад, она роняет достоверность всего акта, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против изготовителя узла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Пригодность узла | Ремонт или замена | Требуется дополнительная дефектовка |
| --- | --- | --- |

| Сопутствующие работы, без которых ремонт бессмыслен | Судьба снятых деталей |
| --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ

Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Заключение о пригодности относится только к тому узлу, который указан в разделе идентификации, и только на дату дефектовки.

Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С перечнем выполненных проверок, выявленными дефектами и заключением о пригодности узла ознакомлен, экземпляр акта получен.

| Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку | Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника | Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О. |
| --- | --- | --- |

Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Нормы, допуски и пределы износа берутся из документации на конкретный узел или руководства по ремонту автомобиля. Акт констатирует состояние узла и не определяет стоимость его восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-uzlov

АКТ ДЕФЕКТОВКИ УЗЛА (ДЕТАЛИ)

Дефектовка отдельного узла, агрегата или детали автомобиля: идентификация узла, выполненные проверки с методами и нормами, выявленные дефекты, причина и заключение о пригодности

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ — замеры, номера и фамилии условные

| Акт № | от «___» ______________ 20___ г. | Основание для дефектовки |
| --- | --- | --- |
| ДУ-2026-00073 | от «15» августа 2026 г. | заявка № 131: не заряжает АКБ, лампа заряда горит на холостых |

ЗАКАЗЧИК И АВТОМОБИЛЬ

| Наименование организации или Ф. И. О. заказчика | Марка, модель автомобиля | Государственный регистрационный номер |
| --- | --- | --- |
| Никитин Сергей Владимирович | Kia Rio, седан | А 123 ВС 51 |

| Идентификационный номер (VIN) | Пробег автомобиля, км |
| --- | --- |
| Z94C241BAKR000000 | 141 800 |

УЗЕЛ (ДЕТАЛЬ), ПОСТУПИВШИЙ НА ДЕФЕКТОВКУ

| Наименование узла или детали | Каталожный номер | Производитель и маркировка на корпусе |
| --- | --- | --- |
| Генератор | 37300-2B300 | Valeo, 90 A, серийный 2119-004417 |

| Откуда поступил | Дата установки, если известна | Пробег на момент установки, км |
| --- | --- | --- |
| снят с автомобиля заказчика в нашем сервисе | 14.03.2024 | 96 500 |

Каталожный номер, маркировка и происхождение узла — не формальность: без них через полгода невозможно доказать, что дефектовался именно этот узел, а не похожий. Если узел предоставлен заказчиком и снят не в нашем сервисе, это указывается прямо: сервис отвечает за состояние того, что получил, а не за то, что происходило с узлом до передачи.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВКИ

| Место проведения | Дата и время | Объём разборки |
| --- | --- | --- |
| г. Мурманск, ул. Заречная, д. 14, пост № 3 | 15.08.2026, 11:00–13:20 | генератор снят и разобран полностью |

| Применённое оборудование и приборы | Фотофиксация |
| --- | --- |
| стенд проверки генераторов, мультиметр, мегаомметр, микрометр, штангенциркуль | 11 снимков, приложение к акту |

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОВЕРКИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

| № | Элемент узла | Что проверялось и чем | Норма (предел) | Фактически | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выходное напряжение | Замер на стенде под нагрузкой, мультиметр | 13,8–14,6 В | 12,3 В под нагрузкой | Не соответствует |
| 2 | Регулятор напряжения | Осмотр, проверка на стенде | исправен | не удерживает напряжение | Неисправен, замена |
| 3 | Щётки | Замер длины, штангенциркуль | не менее 5,0 мм | 2,1 мм | Износ выше предела |
| 4 | Контактные кольца | Осмотр, замер выработки | без выработки, до 0,2 мм | выработка 0,5 мм | Требуется проточка |
| 5 | Диодный мост | Прозвонка диодов в обе стороны | все диоды исправны | пробой одного диода | Неисправен, замена |
| 6 | Обмотка статора | Сопротивление, замыкание на корпус, мегаомметр | без замыканий и обрывов | замыканий не выявлено | Годна |
| 7 | Обмотка ротора | Сопротивление, межвитковое замыкание | по документации | в пределах нормы | Годна |
| 8 | Подшипники | Проверка на люфт и шум вращения | без люфта и шума | гул переднего подшипника | Замена |
| 9 | Обгонная муфта шкива | Проверка хода в обе стороны | свободный ход в одну сторону | заклинена, вращается в обе | Замена |
| 10 |  |  |  |  |  |

ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ ПРИЧИНЫ

| № | Дефект (позиция выше) | Установленная причина | На чём основан вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ щёток и выработка колец, поз. 3 и 4 | Эксплуатационный износ | Наработка узла 45 300 км, износ равномерный |
| 2 | Пробой диода, поз. 5 | Причина не установлена | Разборка и замеры оснований для вывода не дали |
| 3 | Заклинивание обгонной муфты, поз. 9 | Эксплуатационный износ муфты | Характерный износ, следов внешнего воздействия нет |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

«Причина не установлена» — допустимая и честная запись, в отличие от «вероятно» и «предположительно». Причина указывается там, где она установлена разборкой, замером или связью с другим дефектом; написанная наугад, она роняет достоверность всего акта, а «производственный дефект» без оснований — это уже утверждение против изготовителя узла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Пригодность узла | Ремонт или замена | Требуется дополнительная дефектовка |
| --- | --- | --- |
| ремонтопригоден | ремонт: замена регулятора, щёток, диодного моста, подшипников, шкива; проточка колец | нет |

| Сопутствующие работы, без которых ремонт бессмыслен | Судьба снятых деталей |
| --- | --- |
| проверка натяжения и состояния приводного ремня | заменённые детали переданы заказчику |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕФЕКТОВКИ

Генератор неисправен: не обеспечивает зарядное напряжение под нагрузкой. Выявлены износ щёток ниже предела, выработка контактных колец, пробой диода выпрямительного моста, гул переднего подшипника и заклинивание обгонной муфты шкива. Узел ремонтопригоден: требуется замена регулятора напряжения, щёточного узла, диодного моста, подшипников и шкива с проточкой контактных колец. Стоимость работ и деталей настоящим актом не определяется.

Стоимость восстановления настоящим актом не определяется и оформляется дефектовочной ведомостью, сметой или заказ-нарядом. Заключение о пригодности относится только к тому узлу, который указан в разделе идентификации, и только на дату дефектовки.

Дефектовка проведена в присутствии заказчика или его представителя. С перечнем выполненных проверок, выявленными дефектами и заключением о пригодности узла ознакомлен, экземпляр акта получен.

| Должность, Ф. И. О. и подпись лица, проводившего дефектовку | Должность, Ф. И. О. и подпись второго участника | Подпись заказчика или представителя, Ф. И. О. |
| --- | --- | --- |
| Автоэлектрик Сидоров В. Н. ____________ | Мастер-приёмщик Гусев П. А. ____________ | ____________ Никитин С. В. |

Утверждённой формы акта дефектовки не существует: формы первичных учётных документов утверждает руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), унифицированные формы с 2013 года необязательны, обязательны только реквизиты из ч. 2 той же статьи. Нормы, допуски и пределы износа берутся из документации на конкретный узел или руководства по ремонту автомобиля. Акт констатирует состояние узла и не определяет стоимость его восстановления. Разбор каждой графы — car9.ru/dokumenty/defektovka-uzlov